ÜRÜN ADI: XxxFİLM TABLET

PROSEDÜR İNCELEME ve ONAY

| Hazırlayan Ad - Soyad / İmza / Tarih | : |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrol Eden Ad - Soyad / İmza / Tarih | : |  |
| Bölüm Yöneticisi Ad - Soyad / İmza / Tarih | : |  |
| Yürürlülük Onayı Ad - Soyad / İmza / Tarih | : |  |

İÇERİK

1.	DÖKÜMANTASYON	3

1.1	Kısaltma ve Tanımlar	3

1.2	Revizyon Detayları	3

1.3	Referanslar	3

2.	AMAÇ	4

3.	KAPSAM	4

4.	SORUMLULUKLAR	4

5.	BİRİM FORMÜL ve PROSES TANIMI	6

5.1	Proses Akış Diyagramı	11

5.2 Kapsanan Ürünler	13

6.	PROSES PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRMESİ (RİSK ANALİZİ)	13

6.1.	Proses Parametreleri	13

7.	EKİPMANLAR	14

8.	KABUL KRİTERLERİ	14

8.1.	IPK, Rutin ve Validasyon Testleri Spesifikasyonları	14

8.2.	Ürün Kontrol Spesifikasyonları	18

9.	NUMUNE ALMA PLANI	22

10.	STABİLİTE	23

11.	SONUÇLAR	23

12.	GENEL DEĞERLENDİRME	24

# DÖKÜMANTASYON

## Kısaltma ve Tanımlar

Ar-Ge	: Araştırma Geliştirme

mg 	: miligram

g    	: gram

kg 	: kilogram

dk 	: dakika

min	: minimum

maks.	: maksimum

HPLC	: Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi

EP    	: AvrupaFarmakopesi

E 	: evet

H 	: hayır

No	: Numara

U.Y.	: UygulamaYoktur

Tb	:Tablet

Ftb	:Film Kaplı Tablet

k.m.	:kafi miktarda

T.E	:Tespit edilmedi

## Revizyon Detayları

| Revizyon No | Sıra No | RevizyonTarihi | RevizyonNedeni | Revize Eden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U.Y. | U.Y. | U.Y. | İlkYayın | U.Y. |

## Referanslar

- EEC Guide to Good Manufacturing Practice for Medical Products – III/2244/87-EN, 
Rev. 3. January 1989 incl. Supplementary Guidelines

- U.S. FDA. SUPAC-IR/MR: Immediate release and modified release solid oral dosage forms manufacturing equipment addendum. Guide Indus Jan. (1999).

- U.S. FDA. Process Validation: General Principles and Practices. Guide Indus Jan. (2011).

- U.S. FDA. Guide to inspections of oral solid dosage forms pre/post approval issues for development and validation. Guide Indus Jan. (1994).

- U.S. FDA. Immediate release solid oral dosage forms scale-up and postapproval changes: Chemistry, manufacturing, and controls. In vitro dissolution testing, and in vivo bioequivalence documentation Guide IndusNov. (1995).

- ICH Harmonised triserite guideline- good manufacturing practice guide for active pharmaceutical ingredients-Q7. (2000)

- EMEA- Note For Guidance On Process Validation-Pmp/Qwp/848/96, Emea/Cvmp/598/99 (2001)

# AMAÇ

Bu validasyon protokolü, öngörülen üretim protokolü, tanımlanan sistem ve ekipmanlar ile üretilecek ürünün sürekli olarak öngörülen spesifikasyon aralığında üretiminin sağlanabileceğini kanıtlamak / dokümante etmek amacıyla oluşturulmuştur. Pilot Üretim Proses validasyonu {Firma ismi} İlaç üretim fabrikasında gerçekleştirilecektir.

- XxxFilm Kaplı Tablet’e ait üretim prosedürü Üretim Protokolü’nde detaylandırılmıştır.

Bu protokol ışığında pilot üretim proses validasyon çalışmasının amacı;

- Risk analizi gerçekleştirerek ürünün kalite parametrelerini etkileyecek kritik prsoses basamaklarını belirlemek

- İzlenmesi ve kontrol edilmesi gereken kilit proses değişkenlerini belirlemek

- Önceden belirlenmiş proses parametrelerini/değişkenlerin datalarının sağlanabilmesi için uygun basamaklardan yeterli miktarda değerlendirecek bir numune alma planı geliştirmek

- Uygun istatistiksel araçlarla kabul kriterlerini belirlemek

# KAPSAM

XxxFilm Kaplı Tablet ürününe ait pilot üretim proses validasyon çalışması ardışık 3 seriye uygulanacaktır.

# SORUMLULUKLAR

XxxFilm Kaplı Tablet pilot üretim proses validasyon çalışmasında bölümlerin sorumluluk dağılımları sayfa 5’teki gibidir.

Ar-Ge Departmanı

- Pilot Üretim Proses Validasyon Protokolünün yazılması, kontrol edilmesi ve onaylanması

- Çalışmaların protokole uygun yürütülmesi

- Çalışma sırasında gereken numunelerin alınması, analizlerin yapılması ve raporlanması

- Pilot Üretim Proses Validasyon Raporunun hazırlanması, kontrol edilmesi ve onaylanması

Kalite Güvence Departmanı

- Pilot Üretim proses validasyon protokolünün, yürürlülük onayının verilmesi

- Pilot Üretim proses validasyon raporunun, yürürlülük onayının verilmesi

Kalite Kontrol Departmanı

- Mikrobiyolojik analizlerin ve Ar-Ge alt yapısında olmayan testlerin yapılması

# BİRİM FORMÜL ve PROSES TANIMI

Tablo 1 XxxFilm Kaplı Tablet Birim ve Seri Formül

| Hammadde / Yardımcı Madde Adı | Fonksiyon | Birim Formül (mg/tb) | % İçerik | kg / {adet} Film Kaplı Tablet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etken madde 1 | Etkin madde | 5.000 | 1.75 | 0.750 |
| Sitrik Asit Anhidrus | pH ajanı | 1.000 | 0.35 | 0.150 |
| Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat | pH ajanı | 35.000 | 12.28 | 5.250 |
| Mikrokristalin Selüloz | Dolgu Ajanı | 54.600 | 19.15 | 8.190 |
| Mısır Nişastası | Dağıtıcı | 6.000 | 2.11 | 0.900 |
| Kolloidal Slikon Dioksit | Lubrikant | 0.100 | 0.04 | 0.015 |
| Talk | Lubrikant | 3.000 | 1.05 | 0.450 |
| Sodyum Stearil Fumarat | Lubrikant | 0.300 | 0.11 | 0.045 |
| Katman I Ağırlık | U.Y. | 105.000 | 36.84 | 15.750 |
| Etken madde 2 | Etkin madde | 10.400 | 3.65 | 1.560 |
| %5 Eksez | Etkin madde | 0.520 | 0.18 | 0.078 |
| Mannitol DC | Dolgu Ajanı | 144.350 | 50.65 | 21.652 |
| Kırmızı Demır Oksit | Boyar madde | 0.030 | 0.01 | 0.005 |
| Krospovidon | Dağıtıcı | 4.000 | 1.40 | 0.600 |
| Hidroksi Propil Selüloz (HPC LH-11) | Dağıtıcı | 8.000 | 2.81 | 1.200 |
| Povidon K-25 | Bağlayıcı | 3.500 | 1.23 | 0.525 |
| Kolloidal Slikon Dioksit | Lubrikant | 0.200 | 0.07 | 0.030 |
| L-Leucin | Lubrikant | 9.000 | 3.16 | 1.350 |
| Katman II Ağırlık | U.Y. | 180.000 | 63.16 | 27.000 |
| Çekirdek Tablet Ağırlık | U.Y. | 285.000 | 100.00 | 42.750 |
| Opadry 85G34788 Pink | Kaplama malzemesi | 5.000 | 1.75 | 0.750 |
| Deiyonize su* | Çözücü | k.m. | U.Y. | 9.000 |
| Toplam Ağırlık | U.Y. | 290.000 | U.Y. | 43.500 |

*     : Uçucudur bitmiş üründe yer almaz.

k.m.: kafi miktarda

U.Y.: Uygulama yoktur

XxxFilm Kaplı Tablet’in üretim prosesi aşağıda açıklanmaktadır.

Operasyon 1: Aşama 1

Hammaddeler imalat formülüne uygun tartılır.

Operasyon 2: Aşama 1

6,750 kg Mikrokristalin Selüloz (I. Kısım), 4.500 kg Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat (I. Kısım) ve 0.900 kg Mısır Nişastası konteynıra alınır.

Operasyon 2: Aşama 2

0.450 kg Talk ve 0.015 kg Kolloidal Slikon Dioksit polietilen poşete alınır ve karıştırılır. Karışım 0,8 mm elekten elenerek 1. aşamadaki konteynıra ilave edilir.

| Elek açıklığı | 0,8 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 3

0.570 kg Mikrokristalin Selüloz (II. Kısım), 0.375 kg Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat (II. Kısım), 0.750 kg Sitrik Asit Anhidrus (I. Kısım) ve 0.375 kg Ekin madde 1 (I. Kısım) polietilen poşete alınır ve karıştırılır. Karışım 0,6 mm elekten elenerek polietilen poşete alınır.

| Elek açıklığı | 0,6 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 4

0.570 kg Mikrokristalin Selüloz (III. Kısım), 0.375 kg Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat (III. Kısım), 0.750 kg Sitrik Asit Anhidrus (II. Kısım) ve 0.375 kg Etkin madde 1 (II. Kısım) polietilen poşete alınır ve karıştırılır. Karışım 0,6 mm elekten elenerek 3. aşamadaki polietilen poşete ilave edilir.

| Elek açıklığı | 0,6 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 5

0.300 kg Mikrokristalin Selüloz (IV. Kısım) 0,6 mm elekten elenerek 4. aşamadaki poşete alınır.

| Elek açıklığı | 0,6 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 6

5. aşamadaki polietilen poşet 2. aşamadaki konteynıra ilave edilir.

Operasyon 2: Aşama 7

6. aşamadaki konteynır 1,2 mm elekten elenir.

| Elek açıklığı | 1,2 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 8

7. aşamadaki konteynır 10 dakika 12 rpm de karıştırılır.

| Karıştırma süresi | 10 dk |
| --- | --- |
| Karıştırma hızı | 12 rpm |

Operasyon 2: Aşama 9

0.045 kg Sodyum Stearil Fumarat 0.4 mm elekten elenerek 8. aşamadaki konteynıra ilave edilir ve 5 dakika 12 rpm de karıştırılır. (IPK-1)

| Elek açıklığı | 0,4 mm |
| --- | --- |

| Karıştırma süresi | 5 dk |
| --- | --- |
| Karıştırma hızı | 12 rpm |

Operasyon 2: Aşama 10

20.652 kg Mannitol DC (I. Kısım) ve 1.200 kg Hidroksi Propil Selüloz (HPC LH-11) 1,5 mm elekten elenerek konteynıra alınır.

| Elek açıklığı | 1,5 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 11

1.638 kg Etkin madde 2 0,6 mm elekten elenerek 10. aşamadaki konteynıra ilave edilir.

| Elek açıklığı | 0,6 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 12

0.600 kg Krospovidon ve 0.030 kg Kolloidal Silikon Dioksit polietilen bir poşette karıştırılır ve 0,8 mm elekten elenerek 11. aşamadaki konteynıra alınır.

| Elek açıklığı | 0,8 mm |
| --- | --- |

Operasyon 2: Aşama 13

0.005 kg Kırmızı Demir Oksit ve 1.000 kg Manntiol DC (II. Kısım) polietilen bir poşette karıştırılır ve 0,6 mm elekten elenerek 12. aşamadaki konteynıra ilave edilir ve 10 dk 12 rpm de karıştırılır.

| Elek açıklığı | 0,6 mm |
| --- | --- |

| Karıştırma süresi | 10 dk |
| --- | --- |
| Karıştırma hızı | 12 rpm |

Operasyon 2: Aşama 14

1.350 kg L-Leucin 13. aşamadaki konteynıra 0,4 mm elekten elenerek ilave edilir ve konteynır 3 dk 12 rpm de karıştırılır. (IPK-2)

| Elek açıklığı | 0,4 mm |
| --- | --- |

| Karıştırma süresi | 3 dk |
| --- | --- |
| Karıştırma hızı | 12 rpm |

Operasyon 3: Aşama 1

Operasyon 2: Aşama 9 ve Operasyon 2: Aşama 14’ deki hazırlanan bulklar tablet baskı makinasında baskıya alınır. (IPK-3)

Operasyon 4: Aşama 1

9.000 kg Deiyonize su üzerine 0.750 kg Opadry 85G34788 Pink ilave edilir ve 30 dakika karıştırılır.

| Karıştırma Süresi | 30dk |
| --- | --- |

Operasyon 4: Aşama 2

Operasyon 3: Aşama 1’ de basılan tabletler, Operasyon 4: Aşama 1’ de hazırlanan kaplama solüsyonu ile kaplanır. (IPK 4)

| Kurutma süresi | 10 dk |
| --- | --- |
| Kurutma Sıcaklığı | 45 - 48 o C |

Operasyon 5: Aşama 1

Operasyon 4: Aşama 2’ deki hazırlanan film kaplı tabletler blisterleme makinasında bilisterlenir, kutulanır ve kolilenir. (IPK 5)

Başlangıç Maddeleri

Proses Akış Diyagramı

Rutin/ Validasyon Testleri

Ipk Testleri

Proses  Parametreleri

| - Mikrokristalin Selüloz (I. Kısım) - Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat (I. Kısım) - Mısır Nişastası - Talk - Kolloidal Slikon Dioksit - Mikrokristalin Selüloz (II. Kısım) - Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat (II. Kısım) - Sitrik Asit Anhidrus (I. Kısım) - Etkin madde 1 (I. Kısım) - Mikrokristalin Selüloz (III. Kısım) - Kalsiyum Hidrojen Fosfat Dihidrat (III.Kısım) - Sitrik Asit Anhidrus (II. Kısım) - Etkin madde 1 (II. Kısım) - Mikrokristalin Selüloz (IV. Kısım) - Sodyum Stearil Fumarat - Mannitol DC (I. Kısım) - Hidroksi Propil Selüloz (HPC LH-11) - Etkin madde 2 - Krospovidon - Kolloidal Slikon Dioksit - Kırmızı Demir Oksit - Mannitol DC (II. Kısım) - Sodyum Stearil Fumarat | Karıştırma Eleme Eleme Eleme Eleme Eleme Eleme Karıştırma Eleme Eleme Eleme Eleme Karıştırma (KARIŞIM A) Karıştırma (KARIŞIM B) Eleme | - Görünüş - Bulk Dansite* - Tap Dansite* - Elek testi* - Görünüş - Bulk Dansite* - Tap Dansite* - Elek testi* | - Etkin madde 2 Teşhis - Etkin madde 2 Miktar Tayini - Etkin madde 2 Karşım Tekdüzeliği* - Etkin madde 2 ilgili bileşikler* - Mikrobiyolojik Kontrol* - Etkin madde 1 Teşhis - Etkin madde 1 Miktar Tayini - Etkin madde 1 Karşım Tekdüzeliği* - Etkin madde 1 ilgili bileşikler* - Mikrobiyolojik Kontrol* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Opadry 85G34788 Pink - Deiyonize Su | KARIŞIM A KARIŞIM B - Etkin madde 1 Teşhis - Etkin madde 1 Miktar Tayini - Etkin madde 1 Dissolüsyon - Etkin madde 1 ilgili bileşikler* - Etkin madde 2 Teşhis - Etkin madde 2 Miktar Tayini - Etkin madde 2 -Etkin madde 2 Dissolüsyon - Etkin madde 2 ilgili bileşikler* - Mikrobiyolojik Kontrol* Tablet baskı - Etkin madde 1 Teşhis - Etkin madde 1 Miktar Tayini - Etkin madde 1 Dissolüsyon - Etkin madde 1 ilgili bileşikler - Etkin madde 2 Teşhis - Etkin madde 2 Miktar Tayini -Etkin madde 2 Dissolüsyon - Etkin madde 2 ilgili bileşikler - Mikrobiyolojik Kontrol* - -Mikrobiyolojik Kontrol Ambalajlama Film Kaplama | - Sızdırmazlık - Görünüş - Ortalama Ağırlık - Ağırlık Tekdüzeliği - Dağılma - Görünüş - Ortalama Ağırlık - Ağırlık tekdüzeliği - Sertlik - Kalınlık - Çap - Aşınma - Dağılma |  |

* Proses validasyonu serilerinde uygulanmaktadır.

## 5.2 Kapsanan Ürünler

Bu validasyon planı çerçevesinde kapsanan ürünler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2 Kapsanan ürünler

| Ürün İsmi | Seri No | Seri Boyutu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Film Kaplı Tablet | kg |
| XxxFilm Kaplı Tablet | yyy-P01 | 150.000 | 43.500 |
| XxxFilm Kaplı Tablet | yyy-P02 | 150.000 | 43.500 |
| XxxFilm Kaplı Tablet | yyy-P03 | 150.000 | 43.500 |

# PROSES PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRMESİ (RİSK ANALİZİ)

Üretim prosesi esnasındaki kritik / kritik olmayan parametrelerin analizi / değerlendirmesi Tablo 3’ te verilmiştir. “Kritik” olarak belirlenen aşamalar için IPK/validasyon testleri gerçekleştirilmesi zorunludur. Tablo 3’te örnek teşkil edilecek şekilde, Dozaj formu ve proje kendi içinde değerlendirilerek yorumlanır.

Tablo 3 Proses için Kritik/Kritik olmayan parametrelerin değerlendirilmesi

| Operasyon No | Operasyon | Değerlendirme Kritik: E(Evet) Kritik Değil: H (Hayır) | Testler | Yorumlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kuru Karışım | E | Karışım Tekdüzeliği | Etkili ve güvenli bir ürün elde edilebilmesi ve kalite standartlarının sağlanması için gereklidir. |

## Proses Parametreleri

Proses parametrelerin öngörülen limitleri Tablo 4’de verilmektedir.

Tablo 4 Öngörülen Proses Parametreleri

| Proses Parametresi | Öngörülen Parametreler |  |
| --- | --- | --- |
| Operasyon 2: Aşama 8 | Karıştırma Süresi | 10 dk |
| Operasyon 2: Aşama 13 | Karıştırma Süresi | 10 dk |

# EKİPMANLAR

Tüm seriler kalifiye ekipmanlarla üretilmiştir. Üretim sırasında kullanılan ekipman bilgileri Tablo 5’de verilmektedir.

Tablo 5 Üretimde kullanılacak ekipman listesi

| Operasyon No | Operasyon | Ekipman Adı | Ekipman Kapasitesi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tartım | TERAZİ-KANTAR | 20,0 kg / 600,0 kg |
| 2 | Eleme | QUADRO-FREWİTT | 100 rpm / 2800 rpm |
| 2 | Karıştırma | SERVOLIFT MC | 3,0 kg / 1200,0 Kg |
| 3 | Tablet Baskı | FETTE | 30000 tab. - saat. /470400 tab. - saat. |
| 4 | Film Kaplama | GLATT | 350 lt |
| 5 | Blisterleme | UHLMANN | 60 blister-dak / 600 blister-dak |
| 5 | Kutulama | UHLMANN | 25 kutu-dk. / 250 kutu-dk. |

# KABUL KRİTERLERİ

## IPK, Rutin ve Validasyon Testleri Spesifikasyonları

XxxFilm Kaplı Tablet ‘e ait IPK, Rutin ve Validasyon Testleri Spesifikasyonları Tablo 6’da verilmektedir.

Tablo 6 XxxFilm Kaplı Tablet’e ait IPK, Rutin ve Validasyon Testleri Spesifikasyonları

| Operasyon No | Operasyon | Test Prosedürü | Spesifikasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Görünüş | Beyaz renkli toz |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Görünüş | Kırmızı renkli toz |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Karışım Tekdüzeliği* | % 85 – % 115 |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Karışım Tekdüzeliği* | % 85 – % 115 |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Elek Testi* | Bilgi amaçlıdır. |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Elek Testi* | Bilgi amaçlıdır. |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Bulk ve Tap Dansite* | Bilgi amaçlıdır. |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Bulk ve Tap Dansite* | Bilgi amaçlıdır. |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Miktar Tayini | 5.0 mg/f.tab ±%5 (4.75 – 5,25 mg/f.tab) |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Miktar Tayini | 10.0 mg/f.tab ±%5 (9.5 – 10.5 mg/f.tab) |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 İlgili Bileşikler* |  |
|  |  | — Etkin madde 1 imp. a | Maksimum %1.0 |
|  |  | —Her bir bilinmeyen imp. | Maksimum %0.4 |
|  |  | —Toplam imp. | Maksimum %1.5 |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 İlgili Bileşikler* |  |
|  |  | —b imp. | Maksimum %2.0 |
|  |  | —c imp. | Maksimum %0.2 |
|  |  | —d imp. | Maksimum %0.3 |
|  |  | —Her bir diğer imp. | Maksimum %0.2 |
|  |  | —Toplam imp. | Maksimum %3.0 |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Mikrobiyolojik Kontrol* |  |
|  |  | -Toplam Aerobik Mikroorganizma Sayısı | ≤103cfu/ g |
|  |  | -Küf ve Maya Sayısı | ≤102cfu/ g |
|  |  | -E. coli | 0 cfu/ g |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Mikrobiyolojik Kontrol* |  |
|  |  | -Toplam Aerobik Mikroorganizma Sayısı | ≤103cfu/ g |
|  |  | -Küf ve Maya Sayısı | ≤102cfu/ g |
|  |  | -E. coli | 0 cfu/ g |
| 3 | Tablet Baskı | Görünüş | Beyaz ve kırmızı iki katmanlı, oblong, bikonveks tabletler |
| 3 | Tablet Baskı | Ortalama Ağırlık | 285.00 mg ±%5 (270.75 – 299.25 mg) |
| 3 | Tablet Baskı | Ağırlık Tekdüzeliği |  |
|  | Tablet Baskı | —20 tablette tek tek tabletlerden maksimum 2 tanesi bu limitten sapabilir. | ≤ 270.75 veya ≥ 299.25 mg |
|  | Tablet Baskı | —Hiçbir tablet bu limitten sapmamalıdır. | ≤ 256.50 veya ≥ 313.50 mg |
| 3 | Tablet Baskı | Kalınlık | 4.75 mm (4.45 – 5.05 mm) |
| 3 | Tablet Baskı | Çap | 12.20 mm (11.90 – 12.50 mm) |
| 3 | Tablet Baskı | Sertlik | Minimum 3 kP |
| 3 | Tablet Baskı | Aşınma | Maksimum %1.0 |
| 3 | Tablet Baskı | Dağılma | Maksimum 15 dakika |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 1 Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 2 Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 1 Miktar Tayini | 5.0 mg/f.tab ±%5 (4.75 – 5.25 mg/f.tab) |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 2 Miktar Tayini | 10.0 mg/f.tab ±%5 (9.5 – 10.5 mg/f.tab) |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 1 Dissolüsyon (Q) | Minimum %80.0 (45 dakika) |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 2 Dissolüsyon (Q) | Minimum %80.0 (45 dakika) |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 1 İlgili Bileşikler* |  |
|  |  | — Etkin madde 1 imp. a | Maksimum %1.0 |
|  |  | —Her bir bilinmeyen imp. | Maksimum %0.4 |
|  |  | —Toplam imp. | Maksimum %1.5 |
| 3 | Tablet Baskı | Etkin madde 2 İlgili Bileşikler* |  |
|  |  | —b imp. | Maksimum %2.0 |
|  |  | —c imp. | Maksimum %0.2 |
|  |  | —d imp. | Maksimum %0.3 |
|  |  | —Her bir diğer imp. | Maksimum %0.2 |
|  |  | —Toplam imp. | Maksimum %3.0 |
| 3 | Tablet Baskı | Mikrobiyolojik Kontrol* |  |
|  |  | —Toplam aerobik mikroorganizma sayısı | ≤ 103cfu/g |
|  |  | —Küf ve maya sayısı | ≤ 102cfu/g |
|  |  | —E. coli | 0 cfu/g |
| 4 | Film Kaplama | Görünüş | Pembe, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. Nüveler iki katmanlı tablettir. |
| 4 | Film Kaplama | Ortalama Ağırlık | 290.0 mg ±%5 (275.5 – 304.5 mg) |
| 4 | Film Kaplama | Ağırlık Tekdüzeliği |  |
|  |  | —20 tablette tek tek tabletlerden maksimum 2 tanesi bu limitten sapabilir. | ≤ 275.5 veya ≥ 304.5 mg |
|  |  | —Hiçbir tablet bu limitten sapmamalıdır. | ≤ 261.0 veya ≥ 319.0 mg |
| 4 | Film Kaplama | Dağılma | Maksimum 30 dakika |
| 4 | Film Kaplama | Etkin madde 1 Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| 4 | Film Kaplama | Etkin madde 2 Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| 4 | Film Kaplam | Etkin madde 1 Miktar Tayini | 5.0 mg/f.tab ±%5 (4.75 – 5.25 mg/f.tab) |
| 4 | Film Kaplama | Etkin madde 2 Miktar Tayini | 10.0 mg/f.tab ±%5 (9.5 – 10.5 mg/f.tab) |
| 4 | Film Kaplama | Etkin madde 1 Dissolusyon (Q) | Minimum %80.0 (45 dakika) |
| 4 | Film Kaplama | Etkin madde 2 Dissolusyon (Q) | Minimum %80.0 (45 dakika) |
| 4 | Film Kaplama | Etkin madde 1 İlgili Bileşikler* |  |
|  |  | — Etkin madde 1 imp. a | Maksimum %1.0 |
|  |  | —Her bir bilinmeyen imp. | Maksimum %0.4 |
|  |  | —Toplam imp. | Maksimum %1.5 |
| 4 | Film Kaplama | Etkin madde 2 İlgili Bileşikler* |  |
|  |  | —b imp. | Maksimum %2.0 |
|  |  | —c imp. | Maksimum %0.2 |
|  |  | —d imp. | Maksimum %0.3 |
|  |  | —Her bir diğer imp. | Maksimum %0.2 |
|  |  | —Toplam imp. | Maksimum %3.0 |
| 4 | Film Kaplama | Mikrobiyolojik Kontrol* |  |
|  |  | —Toplam aerobik mikroorganizma sayısı | ≤ 103cfu/g |
|  |  | —Küf ve maya sayısı | ≤ 102cfu/g |
|  |  | —E. coli | 0 cfu/g |
| 5 | Blisterleme | Sızdırmazlık | Sızdırmamalı. |
| 5 | Blisterleme | Mikrobiyolojik Kontrol |  |
|  |  | —Toplam aerobik mikroorganizma sayısı | ≤ 103cfu/g |
|  |  | —Küf ve maya sayısı | ≤ 102cfu/g |
|  |  | —E. coli | 0 cfu/g |

* Proses validasyonu serilerinde uygulanmaktadır.

## Ürün Kontrol Spesifikasyonları

Laboratuvar testleri XxxFilm Kaplı Tablet için kontrol yöntemlerine göre gerçekleştirilecektir.

IPK Testleri Spesifikasyonları Tablo 7’de, Serbest Bırakma Spesifikasyonları Tablo 8’de ve Raf Ömrü Spesifikasyonları Tablo 9’da verilmektedir.

Tablo 7 XxxFilm Kaplı Tablet ‘e ait IPK Testleri Spesifikasyonları

| Operasyon No | Operasyon | Test Prosedürü | Spesifikasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 1 Görünüş | Beyaz renkli toz |
| 2 | Karıştırma | Etkin madde 2 Görünüş | Beyaz renkli toz |
| 3 | Tablet Baskı | Görünüş | Beyaz ve kırmızı iki katmanlı, oblong, bikonveks tabletler |
| 3 | Tablet Baskı | Ortalama Ağırlık | 285.00 mg ±%5 (270.75 – 299.25 mg) |
| 3 | Tablet Baskı | Ağırlık Tekdüzeliği |  |
|  | Tablet Baskı | —20 tablette tek tek tabletlerden maksimum 2 tanesi bu limitten sapabilir. | ≤ 270.75 veya ≥ 299.25 mg |
|  | Tablet Baskı | —Hiçbir tablet bu limitten sapmamalıdır. | ≤ 256.50 veya ≥ 313.50 mg |
| 3 | Tablet Baskı | Kalınlık | 4.75 mm (4.45 – 5.05 mm) |
| 3 | Tablet Baskı | Çap | 12.20 mm (11.90 – 12.50 mm) |
| 3 | Tablet Baskı | Sertlik | Minimum 3 kP |
| 3 | Tablet Baskı | Aşınma | Maksimum %1.0 |
| 3 | Tablet Baskı | Dağılma | Maksimum 15 dakika |
| 4 | Film Kaplama | Görünüş | Pembe, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. Nüveler iki katmanlı tablettir. |
| 4 | Film Kaplama | Ortalama Ağırlık | 290.0 mg ±%5 (275.5 – 304.5 mg) |
| 4 | Film Kaplama | Ağırlık Tekdüzeliği |  |
|  |  | —20 tablette tek tek tabletlerden maksimum 2 tanesi bu limitten sapabilir. | ≤ 275.5 veya ≥ 304.5 mg |
|  |  | —Hiçbir tablet bu limitten sapmamalıdır. | ≤ 261.0 veya ≥ 319.0 mg |
| 4 | Film Kaplama | Dağılma | Maksimum 30 dakika |
| 5 | Blisterleme | Sızdırmazlık | Sızdırmamalı |

Tablo 8 XxxFilm Kaplı Tablet’e ait Bitmiş Ürün (Serbest Bırakma) Spesifikasyonları

| TESTLER | SPESİFİKASYONLAR |
| --- | --- |
| Görünüş | Pembe, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. Nüveler iki katmanlı tablettir. |
| Ortalama Ağırlık | 290.0 mg ±%5 (275.5 – 304.5 mg) |
| Ağırlık Tekdüzeliği |  |
| —20 tablette tek tek tabletlerden maksimum 2 tanesi bu limitten sapabilir. | ≤ 275.5 veya ≥ 304.5 mg |
| —Hiçbir tablet bu limitten sapmamalıdır. | ≤ 261.0 veya ≥ 319.0 mg |
| Dağılma | Maksimum 30 dakika |
| Etkin madde 1 |  |
| — Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| —Miktar Tayini | 5.0 mg/f.tab ±%5 (4.75 –5.25 mg/f.tab) |
| Etkin madde 2 |  |
| — Teşhis | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| —Miktar Tayini | 10.0 mg/f.tab ±%5 (9.5 – 10.5 mg/f.tab) |
| Etkin madde 1 Dissolüsyon (Q) | Minimum % 80.0 (45 dakika) |
| Etkin madde 2 Dissolüsyon (Q) | Minimum % 80.0 (45 dakika) |
| İlgili Bileşikler |  |
| Etkin madde 1’e Ait |  |
| — — Etkin madde 1 imp. a | Maksimum % 1.0 |
| —Her bir bilinmeyen imp. | Maksimum % 0.4 |
| —Toplam imp. | Maksimum % 1.5 |
| Etkin madde 2’a Ait |  |
| —b imp. | Maksimum % 2.0 |
| —c imp. | Maksimum % 0.2 |
| —d imp. | Maksimum % 0.3 |
| —Her bir diğer imp. | Maksimum % 0.2 |
| —Toplam imp. | Maksimum % 3.0 |
| Mikrobiyolojik Kontrol |  |
| —Toplam aerobik mikroorganizma sayısı | ≤ 103 cfu/g |
| —Küf ve maya sayısı | ≤ 102 cfu/g |
| —E. coli | 0 cfu/g |

Tablo 9 XxxFilm Kaplı Tablet ‘e ait Bitmiş Ürün (Raf Ömrü) Spesifikasyonlar

| TESTLER | SPESİFİKASYONLAR |
| --- | --- |
| Görünüş | Pembe, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. Nüveler iki katmanlı tablettir. |
| Ortalama Ağırlık | 290,0 mg ±%5 (275,5 – 304,5 mg) |
| Ağırlık Tekdüzeliği* |  |
| —20 tablette tek tek tabletlerden maksimum 2 tanesi bu limitten sapabilir. | ≤ 275.5 veya ≥ 304.5 mg |
| —Hiçbir tablet bu limitten sapmamalıdır. | ≤ 261.0 veya ≥ 319.0 mg |
| Dağılma | Maksimum 30 dakika |
| Etkin madde 1 |  |
| — Teşhis* | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| —Miktar Tayini | 5.0 mg/f.tab -%7 / +% 5 (4.65 – 5.25 mg/f.tab) |
| Etkin madde 2 |  |
| — Teşhis* | Standart ve numune alıkonma zamanı aynı olmalıdır. |
| —Miktar Tayini | 10.0 mg/f.tab ±%7.5 (9.25 – 10.75 mg/f.tab) |
| Etkin madde 1 Dissolüsyon (Q) | Minimum % 80.0 (45 dakika) |
| Etkin madde 2 Dissolüsyon (Q) | Minimum % 80.0 (45 dakika) |
| İlgili Bileşikler |  |
| Etkin madde 1’e Ait |  |
| — Etkin madde 1 Related Compound F | Maksimum % 1.0 |
| —Her bir bilinmeyen imp. | Maksimum % 0.4 |
| —Toplam imp. | Maksimum % 1.5 |
| Etkin madde 2’a Ait |  |
| —Sülfoksit imp. | Maksimum % 2.0 |
| —Keton imp. | Maksimum % 0.2 |
| —Cis-isomer imp. | Maksimum % 0.3 |
| —Her bir diğer imp. | Maksimum % 0.2 |
| —Toplam imp. | Maksimum % 3.0 |
| Mikrobiyolojik Kontrol |  |
| —Toplam aerobik mikroorganizma sayısı | ≤ 103 cfu/g |
| —Küf ve maya sayısı | ≤ 102 cfu/g |
| —E. coli | 0 cfu/g |

* Stabilite analizlerinde bakılmayacaktır.

# NUMUNE ALMA PLANI

XxxFilm Kaplı Tablet için numune alma planı Tablo 10’da verilmektedir.

Tablo 10 XxxFilm Kaplı Tablet ‘e ait numune alma planı

| Operasyon No | Operasyon | Numune Alma Noktası | Toplam Numune Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Karıştırma | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 1= ~10g 2= ~10g 3= ~10 g 4= ~10 g 5= ~10 g 6= ~10 g 7= ~10 g 8= ~10 g 9= ~10 g 10= ~10 g |
| 3 | Tablet Baskı | Baş, Orta, Son | 300 tb |
| 4 | Film Kaplama | Baş, Orta, Son | 300 ftb |
| 5 | Blisterleme | Baş, Orta, Son | 150 ftb |

# STABİLİTE

XxxFilm Kaplı Tablet’in üretilen 3 serisi, uzun süreli stabilite (raf ömrü belirleme), ara stabilite ve hızlandırılmış stabilite takibine alınacaktır.

# SONUÇLAR

Numune alma planına göre gerçekleştirilen testlerin sonuçları Pilot Üretim Proses Validasyon Raporunda verilen tablolara kaydedilecektir.

# GENEL DEĞERLENDİRME

| Sapmalar | Gerekçeleri |
| --- | --- |

Sonuçlar ve Değerlendirme

Yorum

| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlülük Onayı |
| --- | --- | --- |
| İmza | İmza | İmza |
| Tarih | Tarih | Tarih |